## 1	TOPATEC Wasser- und Abwassertechnik GmbH

### Herstellerinformation

TOPATEC Wasser- und Abwassertechnik GmbH

Neckartailfinger Str. 8
D- 72655 Altdorf bei Nürtingen

Telefon +49 (0)7127 960190
Fax +49 (0)7127 9601920
info@topatec.de
https://www.topatec.de

### 1.1	AQUA-LIPOSTAR NS 4-400

PE Fettabscheider zur Hausaufstellung

(innerhalb von Gebäuden, auch ohne Keller)

mit integriertem Schlammfang

gebrauchsfertige Komplettanlage

Mit CE-Kennzeichnung

Technische Merkmale:

Fettabscheideranlage aus PE zur Freiaufstellung in frostsicheren Räumen,

geprüft nach DIN 4040-100 und DIN EN 1825,

für organische/tierische Öle und Fette

mit typengeprüfter Statik

Aufstellung auch ohne Keller möglich.

im Rotationsverfahren hergestellter monolithischer Behälter mit integriertem Schlammfang.

Mit nachgewiesener Abscheideleistung durch Prüfzeugnis entsprechend DIN EN 1825, Teil 1

Äußerst robuste Ausführung mit 10mm Wandstärke, dauerhaft wasserdicht, bruch- und schlagfest. Durch die wachsähnliche und glatte Oberfläche sehr wartungs- und reinigungsfreundlich.

Einbauteile aus PE

Mit Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung) Anhang II in Verbindung mit den Angaben von DIN EN 1825-1, Anhang ZA, Abschnitt ZA 2.2 mit den erklärten Leistungen: Brandverhalten, Dichtheit, Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit unter Angabe der Nenngröße, des Schlammfangvolumens und der maximalen Speichermenge

mit geprüftem Brandschutznachweis für Fettabscheider

Integrierter Schlammfang nach DIN und EN-Normen

mit geruchsdichtem Schraubdeckel

Anschlussstutzen DN 100 passend für PE-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

mit Vorbereitung zum Direktabsauganschluss

mit Vorbereitung zur Frischwassernachspeisung

mit Installationsmöglichkeit für Warnanlage

Erweiterbares Behältersystem

Technische Daten

Gesamt-Durchlaufleistung: 	NS 4 (l/s)

Schlammraum:		 400 l

Fettspeichermenge: 	168 l

Zu- und Ablauf: 		DN 100

Zulaufhöhe: 		50 cm

Gesamtvolumen: 		720 l

Behältermaße (L x B x H): 	2x (195 x 66 x 85 cm)

Gesamtgewicht 		ca. 4 x 55 kg

Artikelnummer:	20.44.400

Option:

Probenahmebehälter aus PE

Zur Abwasserprobeentnahme nach der Abscheideranlage passend zum Fettabscheider NS1, NS 2 und NS 4 Zu- und Ablauf DN 100 mit Gefällesprung entsprechend DIN 4040-100. Mit geruchsdichter Abdeckung

Fabrikat: TOPATEC

Artikelnummer: 	21.04.100

weitere Optionen:

Frischwassernachspeisung

zur Wiederbefüllung nach der Entsorgung

mit Geruchsverschluss, Anschluss Rp ¾

Artikelnummer:	 21.00.200

Anschlussset für Direktentsorgungsleitung

Anschluss für PVC-Rohre Dn50/75 inkl. 1 x Storz-75B-Kupplung

Artikelnummer: 	21.00.105

PE-Probenahmestelle DN 100

für beengte Räume

zur Probenahme über Kugelhahn

Artikelnummer:	 21.04.001

Abwasserhebeanlage

(als anschlussfertige Doppelpumpenanlage mit und ohne Schneidwerk und Rückschlagventil)

| Menge:. | Stk | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamt Netto:. |
| MwSt. (......%):. |
| Gesamt Brutto:. |